УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «   »        2015 г. №

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ

Оператор по производству обоев

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения……………………………………………………………………………1

II.Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) ………………………..2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций………………………………….....3

3.1.  Техническое обслуживание механических узлов установок для производства

различных видов обоев………………………………………………………………………3

3.2.  Ведение процесса изготовления обоев…………………………………………….…10

IV.  Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта………...18

1.Общие сведения

| Управление работой установок для производства различных видов обоев |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |
| Изготовление бумажных и виниловых обоев, а также обоев на основе нетканых композиционных материалов |  |  |  |  |  |
| Группа занятий: |  |  |  |  |  |
| 8143 | Операторы машин по производству изделий из бумаги и картона |  |  |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
| 17.24 | Производство обоев |  |  |  |  |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |  |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| код | наименование | уровень квали-фикации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Техническое обслуживание механических узлов установок для производства различных видов обоев | 3 | Техническое обслуживание механических узлов установок для приготовления растворов, суспензий, лаков и красок | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание механических узлов грунтовальной установки | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание механических узлов обоепечатных установок | А/03.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание механических узлов установки для тиснения (гофрирования) обоев | А/04.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание механических узлов установки для раскатывания обоев | А/05.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание механических узлов установки для упаковывания обоев | А/06.3 | 3 |
| В | Ведение процесса изготовления обоев | 4 | Подготовка к работе установок в производстве обоев | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Приготовление растворов, суспензий, лаков и красок в производстве обоев | В/02.3 | 3 |
|  |  |  | Нанесение покрытия на подложку на грунтовальной установке | В/03.4 | 4 |
|  |  |  | Печатание обоев на установках различного типа | В/04.4 | 4 |
|  |  |  | Тиснение (гофрирование) обоев | В/05.3 | 3 |
|  |  |  | Раскатывание обоев | В/06.3 | 3 |
|  |  |  | Упаковывание обоев | В/07.3 | 3 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Техническое обслуживание механических узлов установок для производства различных видов обоев |  |  |  |  |  | Код | А |  | Уровень квалификации |  | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Краскосоставитель 4-го разряда Оператор грунтовальной установки 5-го разряда Оператор обоепечатной установки 5-го разряда Оператор тиснильной установки 4-го разряда Оператор раскатной установки 4-го разряда Оператор упаковочной установки 4-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | − |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | К работе допускаются лица не моложе 18 лет3 Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации4 Прохождение инструктажа по охране труда перед работой на установках для производства обоев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  | 8143 |  | Операторы бумагоделательных и картоноделательных машин |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС5 |  |  | §101 §114 §151 §129 |  | Краскосоставитель 4-го разряда Машинист бумагокрасильной машины (красильщик) 5-го разряда Машинист обойно-печатной машины 5-го разряда Машинист катальной машины 3-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Техническое обслуживание механических узлов установок для приготовления растворов, суспензий, лаков и красок |  |  |  | Код |  | А/01.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка механических узлов установок для приготовления растворов, суспензий, лаков и красок к техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка технического состояния механических узлов установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение смазочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена быстроизнашивающихся материалов и деталей механических узлов установок с соблюдением требований охраны труда и ТБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Безопасно вручную очищать механические узлы установок для приготовления растворов, суспензий, лаков и красок от загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Визуально оценивать состояние механических узлов установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно использовать специальные инструменты для смазки механических узлов установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно смазывать специальными маслами механические узлы установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно заменять смазочное масло в редукторах установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разбирать/ собирать механические узлы установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно пользоваться оснасткой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды, назначение, устройство механических узлов установок для приготовления растворов, суспензий, лаков и красок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология и алгоритм подготовки механических узлов установок к техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схемы смазывания механических узлов установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по техническому обслуживанию механических узлов установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила технической эксплуатации механических узлов установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасные приемы и методы работы при техническом обслуживании механических узлов установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной безопасности при техническом обслуживании механических узлов установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Техническое обслуживание механических узлов грунтовальной установки |  |  |  | Код |  | А/02.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка механических узлов грунтовальной установки к техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка технического состояния механических узлов грунтовальной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение смазочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена быстроизнашивающихся материалов и деталей механических узлов грунтовальной установки с соблюдением требований охраны труда и ТБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Безопасно вручную очищать механические узлы грунтовальной установки от загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Визуально оценивать состояние механических узлов грунтовальной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно использовать специальные инструменты для смазки механических узлов грунтовальной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно смазывать специальными маслами механические узлы грунтовальной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно заменять смазочное масло в редукторах грунтовальной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разбирать/ собирать механические узлы грунтовальной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно пользоваться оснасткой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды, назначение, устройство механических узлов грунтовальной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология и алгоритм подготовки механических узлов грунтовальной установки к техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схемы смазывания механических узлов грунтовальной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по техническому обслуживанию механических узлов грунтовальной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила технической эксплуатации механических узлов грунтовальной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасные приемы и методы работы при техническом обслуживании механических узлов грунтовальной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной безопасности при техническом обслуживании механических узлов грунтовальной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Техническое обслуживание механических узлов обоепечатных установок |  |  |  | Код |  | А/03.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка механических узлов обоепечатных установок к техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка технического состояния механических узлов обоепечатных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение смазочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена быстроизнашивающихся материалов и деталей механических узлов обоепечатных установок с соблюдением требований охраны труда и ТБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Безопасно вручную очищать механические узлы обоепечатных установок от загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Визуально оценивать состояние механических узлов обоепечатных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно использовать специальные инструменты для смазки механических узлов обоепечатных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно смазывать специальными маслами механические узлы обоепечатных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно заменять смазочное масло в редукторах обоепечатных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разбирать/ собирать механические узлы обоепечатных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно пользоваться оснасткой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды, назначение, устройство механических узлов обоепечатных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология и алгоритм подготовки механических узлов обоепечатных установок к техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схемы смазывания механических узлов обоепечатных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по техническому обслуживанию механических узлов обоепечатных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила технической эксплуатации механических узлов обоепечатных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасные приемы и методы работы при техническом обслуживании механических узлов обоепечатных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной безопасности при техническом обслуживании механических узлов обоепечатных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.4. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Техническое обслуживание механических узлов установки для тиснения (гофрирования) обоев |  |  |  | Код |  | А/04.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка механических узлов тиснильной установки к техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка технического состояния механических узлов тиснильной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение смазочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена быстроизнашивающихся материалов и деталей механических узлов тиснильной установки с соблюдением требований охраны труда и ТБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Безопасно вручную очищать механические узлы тиснильной установки от загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Визуально оценивать состояние механических узлов тиснильной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно использовать специальные инструменты для смазки механических узлов тиснильной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно смазывать специальными маслами механические узлы тиснильной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно заменять смазочное масло в редукторах тиснильной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разбирать/ собирать механические узлы тиснильной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно пользоваться оснасткой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды, назначение, устройство механических узлов тиснильной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология и алгоритм подготовки механических узлов тиснильной установки к техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схемы смазывания механических узлов тиснильной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по техническому обслуживанию механических узлов тиснильной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила технической эксплуатации механических узлов тиснильной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасные приемы и методы работы при техническом обслуживании механических узлов тиснильной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной безопасности при техническом обслуживании механических узлов тиснильной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.5. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Техническое обслуживание механических узлов установки для раскатывания обоев |  |  |  | Код |  | А/05.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка механических узлов раскатной установки к техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка технического состояния механических узлов раскатной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение смазочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена быстроизнашивающихся материалов и деталей механических узлов раскатной установки с соблюдением требований охраны труда и ТБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Безопасно вручную очищать механические узлы раскатной установки от загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Визуально оценивать состояние механических узлов раскатной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно использовать специальные инструменты для смазки механических узлов раскатной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно смазывать специальными маслами механические узлы раскатной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно заменять смазочное масло в редукторах раскатной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разбирать/ собирать механические узлы раскатной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно пользоваться оснасткой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды, назначение, устройство механических узлов раскатной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология и алгоритм подготовки механических узлов раскатной установки к техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схемы смазывания механических узлов раскатной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по техническому обслуживанию механических узлов раскатной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила технической эксплуатации механических узлов раскатной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасные приемы и методы работы при техническом обслуживании механических узлов раскатной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной безопасности при техническом обслуживании механических узлов раскатной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.6. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Техническое обслуживание механических узлов установки для упаковывания обоев |  |  |  | Код |  | А/06.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Подготовка механических узлов упаковочной установки к техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка технического состояния механических узлов упаковочной установки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение смазочных работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена быстроизнашивающихся материалов и деталей механических узлов упаковочной установки с соблюдением требований охраны труда и ТБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Безопасно вручную очищать механические узлы упаковочной установки от загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Визуально оценивать состояние механических узлов упаковочной установки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно использовать специальные инструменты для смазки механических узлов упаковочной установки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно смазывать специальными маслами механические узлы упаковочной установки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно заменять смазочное масло в редукторах упаковочной установки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разбирать/ собирать механические узлы упаковочной установки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно пользоваться оснасткой |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды, назначение, устройство механических узлов упаковочной установки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология и алгоритм подготовки механических узлов упаковочной установки к техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схемы смазывания механических узлов упаковочной установки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструкции по техническому обслуживанию механических узлов упаковочной установки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила технической эксплуатации механических узлов упаковочной установки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасные приемы и методы работы при техническом обслуживании механических узлов упаковочной установки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования охраны труда, пожарной безопасности при техническом обслуживании механических узлов упаковочной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | – |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ведение процесса изготовления обоев |  |  |  |  |  | Код | В |  | Уровень квалификации |  | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Краскосоставитель 4-го разряда Краскосоставитель 5-го разряда Оператор грунтовальной установки 5-го разряда Оператор грунтовальной установки 6-го разряда Оператор обоепечатной установки 5-го разряда Оператор обоепечатной установки 6-го разряда Оператор тиснильной установки 5-го разряда Оператор раскатной установки 5-го разряда Оператор упаковочной установки 5-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | Со средним профессиональным образованием – не менее одного месяца работы оператором в производстве обоев 3-го уровня квалификации Без среднего профессионального образования – не менее одного года работы оператором установок в производстве обоев 3-го уровня квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | К работе допускаются лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение инструктажа по охране труда перед работой на установках для производства обоев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  | 8143 |  | Операторы бумагоделательных и картоноделательных машин |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  | §101 §101а §114 §115 §151 §151а §129 |  | Краскосоставитель 4-го разряда Краскосоставитель 5-го разряда Машинист бумагокрасильной машины (красильщик) 5-го разряда Машинист бумагокрасильной машины (красильщик) 6-го разряда Машинист обойно-печатной машины 5-го разряда Машинист обойно-печатной машины 6-го разряда Машинист катальной машины 3-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКНПО 6 |  |  | 190200 |  | Машинист машины по производству бумаги и картона |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка к работе установок в производстве обоев |  |  |  | Код | В/01.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Проверка подачи электроэнергии к установкам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка надежности заземления установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка исправности вентиляции установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка системы смазки установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка работы пневмосистемы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка состояния защитных ограждений установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Визуально определять параметры электрической сети на панелях управления установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Визуально определять надежность заземления установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Визуально определять исправность вентиляции по наличию воздушного потока |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Визуально определять исправность системы смазки по наличию смазки в редукторах, шестернях, подшипниках |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Визуально определять исправность пневмосистемы по регистрирующему прибору |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Визуально оценивать состояние защитных ограждений установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Устройство и назначение электрической и электронной частей установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила технической эксплуатации установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схемы заземления установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство и назначение вентиляционной системы установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схемы смазывания установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство и назначение пневмосистемы установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схемы размещения и общий вид защитных ограждений опасных зон, вращающихся механизмов, электродвигателей установок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.2. Трудовая функция. Наименование; Приготовление растворов, суспензий, лаков и красок в производстве обоев; Код; В/02.3; Уровень (подуровень) квалификации; 3. Происхождение трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия; Подготовка химикатов к растворению и смешению. Подготовка установок к растворению, смешению и фильтрации химикатов. Растворение химикатов. Смешение химикатов. Фильтрация приготовленных растворов, суспензий, лаков и красок. Контроль качества приготовленных растворов, суспензий, лаков и красок визуально и по показаниям контрольно-измерительных приборов. Необходимые умения; Правильно пользоваться оборудованием для взвешивания и отмеривания химикатов. Безопасно устанавливать и закреплять в установках мешалки, сита. По показаниям приборов определять процесс растворения химикатов. По показаниям приборов определять процесс смешения химикатов. По показаниям приборов определять процесс фильтрации. Визуально оценивать качество растворов, суспензий, лаков и красок. Пользоваться контрольно-измерительными приборами для оценки состояния качества растворов, суспензий, лаков и красок. Необходимые знания; Виды и устройство весового и мерного оборудования. Правила технической эксплуатации весового и мерного оборудования. Виды и устройство установок для растворения химикатов. Правила технической эксплуатации установок для растворения химикатов. Технологические регламенты растворения химикатов. Виды и устройство установок для смешения химикатов. Правила технической эксплуатации установок для смешения химикатов. Технологические регламенты смешения химикатов. Виды и устройство установок для фильтрации. Правила технической эксплуатации установок для фильтрации. Технологические регламенты фильтрации растворов, суспензий, лаков и красок. Требования охраны труда, пожарной безопасности при растворении, смешении и фильтрации химикатов. Нормативная документация на растворы, суспензии, лаки и краски. Принцип действия и правила технической эксплуатации контрольно-измерительных приборов. Другие характеристики; –. 3.2.3. Трудовая функция. Наименование; Нанесение покрытия на подложку на грунтовальной установке; Код; В/03.4; Уровень (подуровень) квалификации; 4. Происхождение трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия; Подготовка грунтовальной установки к нанесению покрытия. Регулирование процесса нанесения покрытия. Контроль качества покрытия. Необходимые умения; Безопасно выполнять проводку подложки в грунтовальной установке. Безопасно заливать суспензию в бак циркуляционной системы грунтовальной установки. По показаниям приборов определять процесс нанесения покрытия. Визуально оценивать качество покрытия. Необходимые знания; Схема проводки подложки от раската до наката грунтовальной установки. Схема циркуляционной системы грунтовальной установки. Виды и устройство грунтовальных установок. Правила технической эксплуатации грунтовальной установки. Технологический регламент производства грунтованной подложки. Требования охраны труда, пожарной безопасности при работе на грунтовальной установке. Нормативная документация на грунтованную подложку. Другие характеристики; –. 3.2.4. Трудовая функция. Наименование; Печатание обоев на установках различного типа; Код; В/04.4; Уровень (подуровень) квалификации; 4. Происхождение трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия; Подготовка установок различного типа к печатанию обоев. Регулирование процесса печатания обоев. Контроль качества печати обоев. Необходимые умения; Безопасно выполнять проводку подложки в обоепечатных установках. Безопасно заливать растворы, лаки и краски в баки циркуляционных систем обоепечатных установок. По показаниям приборов определять процесс печатания обоев. Визуально оценивать качество печати обоев. Необходимые знания; Схемы проводок подложки от раската до наката обоепечатных установок. Схемы циркуляционных систем обоепечатных установок. Виды и устройство обоепечатных установок различных типов. Правила технической эксплуатации обоепечатных установок различных типов. Технологические регламенты производства обоев. Требования охраны труда, пожарной безопасности при работе на обоепечатных установках. Нормативная документация на обои. Другие характеристики; –. 3.2.5. Трудовая функция. Наименование; Тиснение (гофрирование) обоев; Код; В/05.3; Уровень (подуровень) квалификации; 3. Происхождение трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия; Подготовка установки к тиснению (гофрированию) обоев. Регулирование процесса тиснения (гофрирования) обоев. Контроль качества рельефа тиснения (гофрирования) обоев. Необходимые умения; Безопасно выполнять проводку обойного полотна в тиснильной установке. По показаниям приборов определять процесс тиснения (гофрирования) обоев. Визуально оценивать качество рельефа тиснения (гофрирования) обоев. Необходимые знания; Схема проводки обойного полотна от раската до наката тиснильной установки. Виды и устройство тиснильных установок. Правила технической эксплуатации тиснильной установки. Технологический регламент производства обоев. Требования охраны труда, пожарной безопасности при тиснении (гофрировании) обоев. Нормативная документация на обои. Другие характеристики; –. 3.2.6. Трудовая функция. Наименование; Раскатывание обоев; Код; В/06.3; Уровень (подуровень) квалификации; 3. Происхождение трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия; Подготовка установки к раскатыванию обоев. Регулирование процесса раскатывания обоев. Контроль качества раскатанных обоев. Необходимые умения; Безопасно выполнять проводку обойного полотна в раскатной установке. По показаниям приборов определять процесс раскатывания обоев. Визуально оценивать качество раскатанных обоев. Необходимые знания; Схема проводки обойного полотна в раскатной установке. Виды и устройство раскатных установок. Правила технической эксплуатации раскатной установки. Технологический регламент производства обоев. Требования охраны труда, пожарной безопасности при раскатывании обоев. Нормативная документация на обои. Другие характеристики; –. 3.2.7. Трудовая функция. Наименование; Упаковывание обоев; Код; В/07.3; Уровень (подуровень) квалификации; 3. Происхождение трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия; Регулирование процесса упаковывания обоев. Контроль качества упаковки обоев. Необходимые умения; По показаниям приборов определять процесс упаковывания обоев. Визуально оценивать качество упаковки обоев. Необходимые знания; Виды и устройство упаковочных установок. Правила технической эксплуатации упаковочной установки. Технологический регламент производства обоев. Требования охраны труда, пожарной безопасности при упаковывании обоев. Нормативная документация на обои. Другие характеристики; –..

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

| 4.1.Ответственная организация – разработчик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), город Москва. |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |
|  | Исполнительный вице-президент Кузьмин Дмитрий Владимирович |  |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  | (подпись) |
| 4.2. Наименование организаций - разработчиков |  |  |  |  |
|  | ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» (ОАО «ЦНИИБ»), поселок Правдинский, Московская область |  |  |  |
|  | Общероссийское отраслевое объединение работодателей целлюлозно-бумажной промышленности (ОООР «Бумпром»), город Москва |  |  |  |

Общероссийский классификатор занятий. .

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. .

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000г. № 163 « Об утверждении перечня тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,№ 10 , ст.1131;  № 26, ст 26, ст.2685; 20011, № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание  законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст.3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст.2878; 2008, № 30, ст.3616; 2011, № 49, ст.7031; № 48, ст.6165, № 52, ст. 6986)

4 Приказ  Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных  и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011г, регистрационный №22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013г. №296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г; регистрационный номер 28970); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, №49, ст.7031; 2013, № 48, ст. 6165, № 52, ст. 6986).

5 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск №41, часть №1, раздел «Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них».

6   Общероссийский классификатор начального профессионального образования.