УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «   »        2015 г. №

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор установок массоподготовки в производстве бумаги и картона

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения…………………………………………………………………………..1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)………………………..2

III. Характеристика обобщенных трудовых функций…………………………………….3

  - Обслуживание установок массоподготовки в производстве бумаги и картона ..3

  - Ведение процесса приготовления красящих растворов…………………………..5

  - Ведение процесса приготовления дисперсий наполнителей и меловальных ком-

  - позиций……………………………………………………………………………….8

IV. Сведения об организациях- разработчиках профессионального стандарта..............12

1. Общие сведения

| Управление работой установок массоподготовки в производстве бумаги и картона |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |
| Готовить композицию бумажной массы для производства бумаги и картона |  |  |  |  |  |
| Группа занятий: |  |  |  |  |  |
| 8171 | Операторы машин по изготовлению бумажной массы и бумаги |  |  |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
| 17.12 | Производство бумаги и картона |  |  |  |  |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |  |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| код | наименование | уровень квали-фикации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Обслуживание установок массоподготовки в производстве бумаги и картона | 3 | Подготовка оборудования и компонентов для составления композиции бумажной массы | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Приготовление композиции бумажной массы в соответствии с требованиями технологического регламента | А/02.3 | 3 |
| В | Ведение процесса приготовления красящих растворов | 3 | Подготовка оборудования и красителей для приготовления красящих растворов | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Приготовление красящих растворов в соответствии с требованиями технологического регламента | В/02.4 | 3 |
| С | Ведение процесса приготовления дисперсий наполнителей и меловальных композиций | 3 | Подготовка оборудования и наполнителей для приготовления дисперсий наполнителей | С/01.3 | 3 |
|  |  |  | Подготовка оборудования и компонентов для приготовления меловальных композиций | С/02.3 | 3 |
|  |  |  | Приготовление дисперсий наполнителей и меловальных композиций в соответствии с требованиями технологического регламента | С/03.3 | 3 |

| III. Характеристика обобщенных трудовых функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция АУровень квалификации3Наименование. Обслуживание установок массоподготовки в производстве бумаги и картонаКод. Заимствовано из оригиналаПроисхождение обобщенной трудовой функции. ОригиналаХ; Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Возможные наименования должностей. Оператор установок массоподготовки 3-го разряда. Требования к образованию и обучению. Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащихТребования к опыту практической работы; −. Особые условия допуска к работе; К работе допускаются лица не моложе 18 лет. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке3. Прохождение инструктажа по технике безопасности при работе на установках массоподготовки. Дополнительные характеристики. Наименование документа. ОКЗКодНаименование базовой группы, должности (профессии) или специальности; 8171; Операторы машин по изготовлению бумажной массы и бумаги. ЕТКС4; §278; Регулировщик композиции и концентрации массы 2 -го разряда. ОКНПО5; −; −. 3.1.1. Трудовая функция. Наименование; Подготовить оборудование и компоненты для составления композиции бумажной массы; Код; А/01.3; Уровень (подуровень) квалификации; 3. Происхождение трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия; Ознакомление с производственным заданием для планирования работы. Выполнение расчетов количества компонентов бумажной композиции в соответствии с заданием. Промывка дозирующего и смесительного оборудования с соблюдением ТБ и ОТ. Запуск в работу дозирующего оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Необходимые умения; Рассчитывать соотношения компонентов бумажных композиций при помощи ПК. Пользоваться ПК. Безопасно пользоваться дозирующим и смесительным оборудованием. Необходимые знания; Характеристика, свойства, назначение компонентов композиции. Методики расчета компонентов бумажных композиций. Техническая документация. Нормативная документация. Устройство, принцип действия смесительного оборудования. Правила технической эксплуатации смесительного оборудования. Устройство, принцип действия дозирующего оборудования. Правила технической эксплуатации дозирующего оборудования. ТБ и ОТ. Другие характеристики; –. 3.1.2. Трудовая функция. Наименование; Приготовить композиции бумажной массы в соответствии с требованиями технологического регламента; Код; А/02.3; Уровень (подуровень) квалификации; 3. Происхождение трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия; Подача из поточных линий компонентов бумажной массы в смесительное оборудование. Выполнение смешения компонентов композиции бумажной массы на смесительном оборудовании в соответствии с технологическим регламентом и требованиями ТБ и ОТ. Контроль по показаниям КИП очистки готовой бумажной композиции в потоке. Контроль параметров бумажной массы по показаниям КИП для своевременного выявления отклонений от заданных параметров бумажной массы. Необходимые умения; Безопасно пользоваться дозирующим и смесительным оборудованием. Безопасно пользоваться очистным оборудованием. Пользоваться контрольно-измерительным оборудованием. Определять причины отклонений параметров бумажной массы. Устранять отклонения параметров бумажной массы путем регулирования расхода компонентов. Проверять пригодность к использованию и пользоваться СИЗ. Необходимые знания; Устройство, принцип действия смесительного оборудования. Правила технической эксплуатации смесительного оборудования. Требования к компонентам бумажной массы. Требования технологического регламента. Устройство, принцип действия очистного оборудования. Правила технической эксплуатации очистного оборудования. Устройство, принцип действия контрольно-измерительного оборудования. Другие характеристики; –. 3.2. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Ведение процесса приготовления красящих растворов |  |  |  |  |  | Код | В |  | Уровень квалификации |  | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  |  | колорист 3-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  | Опыт работы – не менее одного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  | К работе допускаются лица не моложе 18 лет. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке. Прохождение инструктажа по технике безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  | 8171 |  | Операторы машин по изготовлению бумажной массы и бумаги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  | §93 |  | Колорист 3-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКНПО |  | 190200 |  | Машинист машин по производству бумаги и картона |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка оборудования и красителей для приготовления красящих растворов |  |  |  | Код | В/01.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |  |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | Х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  | Ознакомление с производственным заданием для планирования работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подборка красителей и их соотношения на основании задания и требований технологического регламента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка дозирующего и смесительного оборудования с соблюдением ТБ и ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Запуск в работу дозирующего оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Рассчитывать соотношения компонентов красящих растворов при помощи ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться ПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Безопасно пользоваться дозирующим и смесительным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Визуально по колористическим справочникам оценивать соответствие цвета заданному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Характеристика, свойства, назначение красителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методики расчета соотношений компонентов красящих растворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство, принцип действия смесительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила технической эксплуатации смесительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство, принцип действия дозирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила технической эксплуатации дозирующего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТБ и ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Трудовая функция. Наименование; Приготовление красящих растворов в соответствии с требованиями технологического регламента; Код; В/02.3; Уровень (подуровень) квалификации; 3. Происхождение трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия; Загрузка компонентов в смесительное оборудование с использованием дозирующего оборудования. Выполнение смешения красителей на смесительном оборудовании в соответствии с технологическим регламентом и требованиями ТБ и ОТ. Выполнение фильтрации готовых красящих растворов на фильтрующем оборудовании в соответствии с требованиями ТБ и ОТ. Контроль параметров окрашенной массы в соответствии с эталоном для своевременного выявления отклонений от заданного цвета. Необходимые умения; Безопасно пользоваться дозирующим и смесительным оборудованием. Безопасно управлять фильтрующим оборудованием в соответствии с правилами его эксплуатации. Ручные умения, безопасно заменять фильтрующие элементы. Визуально оценивать однородность окраски массы. Пользоваться колористическим оборудованием. Определять причины отклонений цветовых параметров. Устранять отклонения цветовых параметров окрашенной массы от эталонного образца путем регулирования количества красителей. Проверять пригодность к использованию и пользоваться СИЗ. Необходимые знания; Устройство, принцип действия смесительного оборудования. Правила технической эксплуатации смесительного оборудования. Устройство, принцип действия фильтрующего оборудования. Правила технической эксплуатации фильтрующего оборудования. Устройство, принцип действия колористических приборов. Требования технологического регламента. Методы и способы устранения отклонений цветовых параметров от эталонного образца. ТБ и ОТ. Другие характеристики; –. 3.3. Обобщенная трудовая функция. Наименование; Ведение процесса приготовления дисперсий наполнителей и меловальных композиций; Код; С; Уровень квалификации; 3. Происхождение обобщенной трудовой функции; Оригинала; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Возможные наименования должностей; Составитель пасты 2-го разряда Составитель пасты 3-го разряда. Требования к образованию и обучению; Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. Требования к опыту практической работы; Опыт работы – не менее одного года. Особые условия допуска к работе; К работе допускаются лица не моложе 18 лет. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке3. Прохождение инструктажа по технике безопасности. Дополнительные характеристики. Наименование документа; Код; Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности. ОКЗ; 8171; Операторы машин по изготовлению бумажной массы и бумаги. ЕТКС5; §299 §300; Составитель пасты 2 -го разряда Составитель пасты 3 -го разряда. ОКНПО6; −; −. 3.3.1. Трудовая функция. Наименование; Подготовка оборудования и наполнителей для приготовления дисперсий; Код; С/01.3; Уровень (подуровень) квалификации; 3. Происхождение трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия; Ознакомление с производственным заданием для планирования работы. Выполнение расчетов количества компонентов дисперсий наполнителей в соответствии с производственным заданием. Промывка смесительного и дозирующего оборудования с соблюдением ТБ и ОТ. Подготовка химикатов к диспергированию. Необходимые умения; Рассчитывать соотношения компонентов композиций наполнителей при помощи ПК. Пользоваться ПК. Безопасно пользоваться дозирующим и смесительным оборудованием. Необходимые знания; Характеристика, свойства, назначение компонентов дисперсий наполнителей. Методики расчета соотношений компонентов композиций наполнителей. Устройство, принцип действия смесительного оборудования. Правила технической эксплуатации смесительного оборудования. Техническая документация. Нормативная документация. Требования технологического регламента. Технологические схемы. ТБ и ОТ. Другие характеристики; –. 3.3.2. Трудовая функция. Наименование; Подготовка оборудования и компонентов для приготовления меловальных композиций; Код; С/02.3; Уровень (подуровень) квалификации; 3. Происхождение трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия; Ознакомление с производственным заданием для планирования работы. Выполнение расчетов количества компонентов меловальной композиции в соответствии с производственным заданием. Промывка смесительного и дозирующего оборудования с соблюдением ТБ и ОТ. Подготовка компонентов меловальных композиций к смешению. Необходимые умения; Рассчитывать соотношение компонентов меловальных композиций при помощи ПК. Пользоваться ПК. Безопасно пользоваться дозирующим и смесительным оборудованием. Необходимые знания; Характеристика, свойства, назначение компонентов меловальных композиций. Методики расчета соотношений компонентов меловальных композиций. Техническая документация. Нормативная документация. Устройство, принцип действия дозирующего и смесительного оборудования. Правила технической эксплуатации дозирующего и смесительного оборудования. Технологические схемы. Требования технологического регламента. ТБ и ОТ. Другие характеристики; –. 3.3.3. Трудовая функция. Наименование; Приготовление дисперсий наполнителей, меловальных композиций в соответствии с требованиями технологического регламента; Код; С/03.3; Уровень (подуровень) квалификации; 3. Происхождение трудовой функции; Оригинал; Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия; Загрузка компонентов дисперсий наполнителей в смесительное оборудование с использованием дозирующего оборудования. Выполнение диспергирования наполнителей на смесительном оборудовании в соответствии с требованиями ТБ и ОТ. Выполнение очистки готовых дисперсий наполнителей на фильтрующем оборудовании в соответствии с требованиями ТБ и ОТ. Загрузка компонентов меловальных композиций в смесительное оборудование с использованием дозирующего оборудования. Выполнение смешения компонентов меловальных композиций на смесительном оборудовании в соответствии с требованиями ТБ и ОТ. Выполнение фильтрации готовых меловальных композиций на фильтрующем оборудовании в соответствии с требованиями ТБ и ОТ. Проверка качественных показателей дисперсий наполнителей и меловальных композиций по приборам согласно требованиям технологического регламента. Необходимые умения; Безопасно пользоваться дозирующим и смесительным оборудованием. Безопасно управлять фильтрующим оборудованием в соответствии с правилами эксплуатации оборудования. Ручные умения, безопасно заменять фильтрующие элементы. Пользоваться контрольно-измерительным оборудованием. Определять причины отклонений показателей дисперсий наполнителей и меловальных композиций. Устранять отклонения показателей дисперсий наполнителей и меловальных композиций от требований технологического регламента. Проверять пригодность к использованию и пользоваться СИЗ. Необходимые знания; Устройство, принцип действия дозирующего и смесительного оборудования. Правила технической эксплуатации дозирующего и смесительного оборудования. Устройство, принцип действия фильтрующего оборудования. Правила технической эксплуатации фильтрующего оборудования. Требования технологического регламента. Технологические схемы. Методы контроля. ТБ и ОТ. Другие характеристики; –. IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта 4.1.Ответственная организация – разработчик. Российский союз промышленников и предпринимателей. (наименование организации). Исполнительный вице-президент Кузьмин Дмитрий Владимирович. (должность и ФИО руководителя); (подпись). 4.2. Наименование организаций - разработчиков. 1; ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» (ОАО «ЦНИИБ»), поселок Правдинский, Московская область. 2; Общероссийское отраслевое объединение работодателей целлюлозно-бумажной промышленности (ОООР «Бумпром»), город Москва.. |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000г. № 163 « Об утверждении перечня тяжелых работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати  лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2001, № 26, ст. «:, ст. 2685; 20011,  № 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст.3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст.2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст.6165, № 52, ст. 6986)

4 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и   периодические медицинские осмотры(обследования) и Порядка проведения обязательных предварительных  и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011г. регистрированный  №22111, с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013г. №296н (зарегистрирован  Минюстом России 3 июля 2013г. регистрированный  № 28970): статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст 2878; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, №48, ст. 6165, № 52, ст.6986)..

5 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск №41, часть №1, раздел «Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них»..

6 Общероссийский классификатор начального профессионального образования.